Установите драйвера: P2101 USB-PORT.rar / Setup.exe

Если COM порт не был присвоен, может потребоваться перезагрузка

Прошивка: p1604sim300s32_spansion_russia.mot

Прошивальщик: SIMCOM FLASH UPDATE TOOL (CVersion) V1.30.exe

Подключите USB кабель к компьютеру.

Запустите на компьютере: SIMCOM FLASH UPDATE TOOL (CVersion) V1.30.exe

Все параметры должны соответствовать картинке

Target – выберите SIM300S

Port - зависит от того, какой COM порт вы используете

Baud Rate – выберите 921600

StopBits - два, но если не получается обновить - для некоторых ПК, измените на ONE

Download File - укажите файл: p1604sim300s32_spansion_russia.mot

Нажмите кнопку «Start Download»

С помощью переключателя выключите и включите Termit PBXGate v2, загрузка начнется автоматически. (Внимание: интернет должен быть подключен!)

Пойдет процесс обновления

После 100 % загрузки, можно выйти из программы прошивальщика

Перезагрузите шлюз: выключите и включите заново